МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
КАФЕДРА № 5

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ:

“ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ППУ АПЛ С ВОДО-ВОДЯНЫМ РЕАКТОРОМ”

1. Постановка задачи	3

2. Исходные данные проекта	4

3. Расчет КПД	5

3.1 Определение значений T - S диаграммы	5

3.2 Расчет КПД брутто	6

# 1. Постановка задачи

Целью данного курсового проекта является теплофизический анализ 
ППУ ОК-650. В данном курсовом проекте требуется:

• Рассчитать КПД;

• Рассчитать основные тепловые характеристики АЗ;

• Построить поля распределения температуры топлива, оболочки ТВЭЛ и теплоносителя по высоте ТВСМ;

• Определить коэффициент запаса до кризиса теплообмена;

• Рассчитать расходы мощности на прокачку теплоносителя.

# 2. Исходные данные проекта

В процессе подбора характеристик установки упор был сделан на известные параметры ОК-650, остальные характеристики были выбраны близкими к проекту КЛТ-40С. Данные представлены в таблицах 2.1 и 2.2:

Таблица 2.1 Основыне характеристики парогененирующего блока [Деев] + [Вики]

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, МВт | 180 |
| Рабочее давление по первому котнуру, МПа | 16,0 |
| Температура теплоносителя первого контура: - на входе в АЗ, °C - на выходе из АЗ, °C | 277 320 |
| Расход теплоносителя первого контура через активную зону, т/ч | 3250 |
| Паропроизводительность, т/ч | 250 |
| Параметры пара: (перегретого) - температура, °C - давление, МПа | 298 3,86 |

Таблица 2.2 Основные конструкционные характеристики [4,9] + нужно еще характеристики ПГ!!

# 3. Расчет КПД

## 3.1 Определение значений T - S диаграммы

Для ППУ для АПЛ с водо-водяным ядерный реактром был использован цикл насыщенного пара с промежуточной сепарацией и перегревом (рис. 3.2)

рис. 3.1

Значения параметров в соответствующих точках цикла были получены с помощью программы «miniREFPROP» и представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Параметры пара в различных точках T – S диаграммы

| Название точки | Температура T, С | Давление P, Мпа | Энтропия S, Дж/(кг*К) | Энтальпия h, кДж/кг | Степень сухости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | 285 | 3.43 | 5835 | 2776 |  |
| b | 285 | 3.43 | 3114 | 1263 |  |
| h | 225 | 3.43 | 2556 | 969 |  |
| d | 169 | 0.77 | 5835 | 2431 | 0.82 |
| e | 169 | 0.77 | 6673 | 2767 |  |
| g | 169 | 0.77 | 2032 | 715 |  |
| f | 250 | 0.77 | 7059 | 2951 |  |
| k | 27 | 0.003568 | 7059 | 2111 | 0.82 |
| a | 27 | 0.003568 | 395 | 113 |  |

## 3.2 Расчет КПД брутто

Для расчета КПД брутто используются значения параметров цикла из табл. 3.2 и соответсвующие формулы:

ŋБРУТТО=ŋЭГ∙ŋМ∙ŋoi∙ŋtn∙ŋИТ ,

где 
ŋЭГ = 0,98 -  КПД электрогенератора, 
ŋM = 0,97 - механический КПД,
ŋoi = 0,85 - внутренний относительный КПД ткрбины
ŋИТ = 0,98 - КПД использования тепла.

Для расчета термического КПД c 3 регенеративными отборами ŋtn :

ŋtn=ŋt0+ŋt∞-ŋt0∙33+1 , где

ŋt0 - термический КПД без регенерации

ŋt0=1-Tk∙Sf-Sa∙xdhc-hg+hg-ha+hf-he∙xd,

ŋt∞ - термический КПД с идеальной регенерацией

ŋt∞=1-Tk∙Sf-Sg∙Sc-Shhc-hh∙Se-Sg+hf-he∙Sc-Sh,

В табл 3.3 приведенны расчитанные значения:

| Величина | ŋt0, % | ŋt∞, % | ŋtn, % | ŋБРУТТО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 39.237 | 44.975 | 44.155 | 34.964 |

4. Теплогидравлический расчет

4.1 Геометрия активной зоны

На рисунке 4.1 представлена конструкция тепловыделяющей сборки, для которой будут проводиться последующие расчёты: Вариант конструкции основной ТВС реактора ПЭБ: 1 – пэл  6,8 мм; 2 – твэл  6,8 мм; 3 – СВП  6,8 мм; 4 – СВП  4,5 мм; 5 – кожух; 6 – вытеснитель; 7 – дистанционирующая решетка; 8 – дистанционирующая пластина пэлов; 9 – центральная трубка  8,6х0,5 мм

Рис. 3.4  Вариант конструкции основной ТВС

Из соображений компоновки шестигранных кассет (рис. 4.2) зададим количество ТВС в активной зоне nТВС = 121. В этом случае с учетом межкассетных зазоров sмк эквивалентный диаметр активной зоны можно определить из формулы

Dэкв= 2 3πnТВС(sк+ sмк)

Рис 4.2 Компоновка ТВС в активной зоне ( nТВС=121)

Таблица 4.1. Дополнительные геометрический хар актеристики ТВС в активной зоне.

| Характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тепловыделяющая сборка |  |
| Шаг расположение стержней s, мм | 9.6 |
| Относительный шаг решетки x = s/dтвэл | 1.41 |
| Эквивалентный диаметр ячейки в бесконечной решетки dэкв , мм | 8.14 |
| Размер вытеснителя под ключ sк , мм | 96.0 |
| Площадь поперечного сечения кассет Sк , мм2 | 7988 |
| Размер вытеснителя под ключ sв , мм | 28.2 |
| Площадь поперечного сечения вытеснителя Sв, мм2 | 689 |
| Проходное сечение для теплоносителя в пучке твэлов и СВП Sотн, мм2 | 3831 |
| Смоченный параметр Пг , мм | 2170 |
| Гидравлический диаметр dг, мм | 7.06 |
| Обогреваемый периметр Пт, мм | 1474 |
| Тепловой диаметр dт, мм | 10.4 |
| Поверхность теплообмена Fто, м2 | 1.916 |

| Активная зона |  |
| --- | --- |
| Количество ТВС nТВС, шт. | 121 |
| Межкостные промежутки sмк, мм | 2 |
| Описанный диаметр активной зоны Dоп, мм | 1200 |
| Эквивалентный диаметр Dэкв, мм | 1132 |
| Объем активной зоны Va.з. (эквивалентный), м3 | 1,309 |

4.2 Параметры активной зоны реактора

После того, как определены геометрические характеристики ТВС и в целом активной зоны, можно рассчитать параметры теплоносителя 1-го контура. В водоохлаждаемых реакторах средняя скорость wср обычно находится в пределах 2,5  3,5 м/с. Расход теплоносителя в пучке твэлов и СВП, находящихся в ТВС считается по формуле

GТН=kG GpnТВС

где kG -  коэффициент меньше единицы, Gp- полный расход теплоносителя через реактор:

∆tp=Qppp Gp

Таблица 4.1. Параметры активной зоны реактора.

| Длина активной зоны L, м | 1300 |
| --- | --- |
| Рабочее давление P, МПа | 12.6 |
| Тепловая мощность Q, МВт | 190 |
| Температура теплоносителя на входе Твх, °С | 294.7 |
| Температура теплоносителя на выходе Твых, °С | 316.0 |
| Коэффициент неравномерности энерговыделения по радиусу активной зоны Kr | 1.4 |
| Коэффициент неравномерности энерговыделения по длине активной зоны Kz | 1.4 (предварительные) |
| Удельная изобарная теплоемкость теплоносителя при средней температуре Cp, |  |
| Подогрев воды в реакторе Δtp, °С | 21 |
| Средняя скорость воды в пучках твэлов и СВП в ТВС wср , м/с | 3.2 |
| Полный расход теплоносителя через реактор Gp , кг/c | 1131 |
| Средний расход теплоносителя на охлаждение твэлов Gтн, кг/c | 8.69 |

Если выбрать wср = 3,2 м/с,  и kG  = 0.93, то расчет с использованием формул (П.2), (П.3) приводит к результатам, представленным в табл. 4.1.

4.3 Расчет средних тепловых характеристик активной зоны

4.4 Расчет распределения температур по высоте ТВС с максимальным энерговыделением