МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
КАФЕДРА № 5

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ:

“ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ППУ АПЛ С ВОДО-ВОДЯНЫМ РЕАКТОРОМ”

1. Постановка задачи	3

2. Исходные данные проекта	4

3. Расчет КПД	5

3.1 Определение значений T - S диаграммы	5

3.2 Расчет КПД брутто	6

# 1. Постановка задачи

Целью данного курсового поекта является теплофизический анализ 
ППУ ОК-650. В данном курсовом проекте требуется:

• Рассчитать КПД;

• Рассчитать основные тепловые характеристики АЗ;

• Построить поля распределения температуры топлива, оболочки ТВЭЛ и теплоносителя по высоте ТВСМ;

• Определить коэффициент запаса до кризиса теплообмена;

• Рассчитать расходы мощности на прокачку теплоносителя.

# 2. Исходные данные проекта

В процессе подбора характеристик установки упор был сделан на известные параметры ОК-650, остальные характеристики были выбраны близкими к проекту КЛТ-40С. Данные представлены в таблицах 2.1 и 2.2:

Таблица 2.1 Основыне характеристики парогененирующего блока [Деев] + [Вики]

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, МВт | 180 |
| Рабочее давление по первому котнуру, МПа | 16,0 |
| Температура теплоносителя первого контура: - на входе в АЗ, °C - на выходе из АЗ, °C | 277 320 |
| Расход теплоносителя первого контура через активную зону, т/ч | 3250 |
| Паропроизводительность, т/ч | 250 |
| Параметры пара: (перегретого) - температура, °C - давление, МПа | 298 3,86 |

Таблица 2.2 Основные конструкционные характеристики [4,9] + нужно еще характеристики ПГ!!

# 3. Расчет КПД

## 3.1 Определение значений T - S диаграммы

Для ППУ для АПЛ с водо-водяным ядерный реактром был использован цикл насыщенного пара с промежуточной сепарацией и перегревом (рис. 3.2)

рис. 3.1

Значения параметров в соответствующих точках цикла были получены с помощью программы «miniREFPROP» и представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Параметры пара в различных точках T – S диаграммы

| Название точки | Температура T, С | Давление P, Мпа | Энтропия S, Дж/(кг*К) | Энтальпия h, кДж/кг | Степень сухости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | 285 | 3.43 | 5835 | 2776 |  |
| b | 285 | 3.43 | 3114 | 1263 |  |
| h | 225 | 3.43 | 2556 | 969 |  |
| d | 169 | 0.77 | 5835 | 2431 | 0.82 |
| e | 169 | 0.77 | 6673 | 2767 |  |
| g | 169 | 0.77 | 2032 | 715 |  |
| f | 250 | 0.77 | 7059 | 2951 |  |
| k | 27 | 0.003568 | 7059 | 2111 | 0.82 |
| a | 27 | 0.003568 | 395 | 113 |  |

## 3.2 Расчет КПД брутто

Для расчета КПД брутто используются значения параметров цикла из табл. 3.2 и соответсвующие формулы:

ŋБРУТТО=ŋЭГ∙ŋМ∙ŋoi∙ŋtn∙ŋИТ ,

где 
ŋЭГ = 0,98 -  КПД электрогенератора, 
ŋM = 0,97 - механический КПД,
ŋoi = 0,85 - внутренний относительный КПД ткрбины
ŋИТ = 0,98 - КПД использования тепла.

Для расчета термического КПД c 3 регенеративными отборами ŋtn :

ŋtn=ŋt0+ŋt∞-ŋt0∙33+1 , где

ŋt0 - термический КПД без регенерации

ŋt0=1-Tk∙Sf-Sa∙xdhc-hg+hg-ha+hf-he∙xd,

ŋt∞ - термический КПД с идеальной регенерацией

ŋt∞=1-Tk∙Sf-Sg∙Sc-Shhc-hh∙Se-Sg+hf-he∙Sc-Sh,

В табл 3.3 приведенны расчитанные значения:

| Величина | ŋt0, % | ŋt∞, % | ŋtn, % | ŋБРУТТО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 39.237 | 44.975 | 44.155 | 34.964 |

4. Выбор и определение геометрических характеристик ТВС и активной зоны реактора

Основные технические характеристики ТВС и АЗ

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип и форма ТВС | Чехловая с вытеснителем |
| Размер шестигранного чехла ТВС под ключ, |  |
| Толщина чехла | 1,65 |
| Материал чехла | Э-110 |
| Тип дистанционирующей решетки | Сотовая |
| Форма вытеснителя | Шестигранная |
| Размер чехла вытеснителя под ключ |  |
| Толщина чехла | 0,7 |
| Материал чехла | Э-110 |
| Диаметр центральной трубки | 8,6 |
| Толщина стенки | 0,5 |
| Материал трубки | Э-110 |
| Тип твэлов | Дисперсионный |
| Состав топливного сердечника | UO2 + силумин |
| Ураноемкость (плотность по урану), г/см3 | 6 |
| Обогащение по урану-235, % | 20 |
| Диаметр твэла, мм | 6,8 |
| Длина активной части твэла | 1300 |
| Максимально допустимая температура топлива | 600 |
| Толщина оболочки твэла | 0,5 |
| Материал оболочки | Э-110 |
| Максимально допустимая температура наружной поверхности оболочки | 334 |
| Эквивалентный диаметр компенсатора распухания | - |
| Толщина стенки компенсатора | - |
| Материал компенсатора | Э-110 |
| Диаметр дистанционирующей проволок | 0,45 |
| Материал проволоки | Э-110 |
| Диаметр дистанционирующей спирали | 1,1 |
| Количество твэлов | 69 |
| Количество СВП | 9 |
| Количество СВП | 6 |
| Толщина оболочки СВП | 0,5 |
| Материал оболочки СВП | Э-110 |
| Выгорающий поглотитель | На основе Gd |
| Диаметр пэла dпэл, мм | 6,8 |
| Количество пэлов в кластере вытеснителя, шт. | 7 |
| Толщина оболочки пэла об.пэл, мм | 0,5 |
| Материал оболочки пэла | 42ХНМ |
| Поглотитель | Поглотитель |

Дополнительные геометрические характеристики ТВС и АЗ

| Характеристика | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тепловыделяющая сборка |  |
| Шаг расположения стержней s, мм | 9,6 |
| Размер чехла кассеты под ключ sк, мм | 96,0 |
| Площадь поперечного сечения кассеты Sк, мм2 | 7988 |
| Размер вытеснителя под ключ sв, мм | 28,2 |
| Площадь поперечного сечения вытеснителя Sв, мм2 | 689 |
| Проходное сечение для теплоносителя в пучке твэлов и СВП Sтн, мм2 | 3831 |
| Смоченный периметр г, мм | 2170 |
| Гидравлический диаметр dг, мм | 7,06 |
| Обогреваемый периметр т, мм | 1474 |
| Тепловой диаметр dт, мм | 10,4 |
| Поверхность теплообмена Fто, м2 | 1,916 |
| Активная зона |  |
| Количество ТВС nТВС, шт. | 121 |
| Межкассетные промежутки sмк, мм | 2 |
| Описанный диаметр активной зоны Dоп, мм | 1248 |
| Эквивалентный диаметр Dэкв, мм | 1132 |
| Объем активной зоны Vа.з (эквивалентный), м3 | 1,309 |

Где эквивалентный диаметр АЗ определяется по формуле:

Dэкв= 23πnТВС (sк + sмк)

5. Выбор параметров теплоносителя 1-го контура РУ

При выбранном значении wср расход теплоносителя на охлаждение твэлов и СВП в тепловыделяющей сборке составит:

Gтн= ρwсрSтн

где wср- находится в пределах 2,5 ÷ 3,5 м/c.

Полный расход теплоносителя через реактор:

Тогда подогрев теплоносителя в реакторе Δtp определяется как:

Δtp = Qpcp  Gp

где cp = -  удельная изобарная теплоемкость теплоносителя при его средней температуре в активной зоне.

Если известен подогрев теплоносителя и задана температура воды на выходе из реактора tвых.р, то температура воды на входе в реактор tвх.р = tвых.р – tр.

Параметры теплоносителя 1-го контура реакторной установки

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Давление воды 1-го контура p, МПа | 12,7 |
| Tемпература воды на выходе из реактора tвых.р, С | 316 |
| Удельная изобарная теплоемкость теплоносителя cp , кДж/кгК | 5,716 |
| Температура воды на входе в реактор tвх.р, С | 286 |
| Подогрев воды в реакторе tр, С | 30 |
| Полный расход теплоносителя через реактор Gр, кг/с | 1131 |
| Средний расход теплоносителя на охлаждение твэлов и СВП в ТВС Gтн, кг/с | 8,69 |
| Средняя скорость воды в пучках твэлов и СВП wср, м/с | 3,2 |

6. Расчет средних тепловых характеристик активной зоны

Удельная энергонапряженность активной зоны:

qv= QpVа.з.

Средняя тепловая мощность ТВС (мощность, выделяемая в твэлах)

QТВС= kQQpnТВС

где kQ=0,98- коэффициент, учитывающий долю тепла, выделяющегося в твэлах.

Средний линейный тепловой поток от твэлов (тепловой поток на единицу дины твэлов)

qlср= QТВСnтвэл Hа.з.

Средняя плотность теплового потока на поверхности твэлов

qср= qlсрπdтвэл

Средние тепловые характеристики активной зоны

| Характеристика | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тепловая мощность реактора Qр, МВт | 190 |
| Удельная энергонапряженность активной зоны qv, МВт/м3 | 145 |
| Средняя тепловая мощность ТВС QТВС, МВт | 1,4 |
| Средний линейный тепловой поток от твэлов qlср, Вт/см | 156 |
| Средняя плотность теплового потока qср, МВт/м2 | 0,719 |

7. Расчет распределение температур по высоте ТВС с максимальным энерговыделением

Изменение плотности теплового потока на поверхности максимально нагруженного (цен трального) твэла по координате z определяется как:

qz= qmaxπ2 Hа.з.- 2zHа.з.+2 ∆z,

где qmax= kv qср, kv= kz kr.

kz=1,36 и  kr=1,42 — предварительно заданные на этапе теплового расчета коэффициенты неравномерности, ∆z =0,126  и ∆r =0,272 — эффективные добавки, определяемые соотношениями (*) и (**).

Рис. * Изменение плотности теплового потока на поверхности 
центрального максимально нагруженного твэла по вы соте ТВСМ

Распределения температур оболочек твэлов и топлива по высоте ТВСМ рассчитываются по формулам (*) – (**) . Результаты таких расчетов при об = 18 Вт/(мК) и т = 35 Вт/( мК) приведены на рис. * .

Рис. 1 Распределение температур теплоносителя, оболочки твэла т топлива по высоте ТВСМ

4. Теплогидравличекий расчет

4.1 Параметры активной зоны реактора

Таблица 4.1. Параметры активной зоны реактора.

| Длина активной зоны L, м | 1300 |
| --- | --- |
| Рабочее давление P, МПа | 12.6 |
| Тепловая мощность Q, МВт | 190 |
| Температура теплоносителя на входе Твх, °С | 294.7 |
| Температура теплоносителя на выходе Твых, °С | 316.0 |
| Коэффициент неравномерности энерговыделения по радиусу активной зоны Kr | 1.4 |
| Коэффициент неравномерности энерговыделения по длине активной зоны Kz | 1.4 (предварительные) |
| Удельная изобарная теплоемкость теплоносителя при средней температуре Cp, |  |
| Подогрев воды в реакторе Δtp, °С | 21 |
| Средняя скорость воды в пучках твэлов и СВП в ТВС wср , м/с | 3.2 |
| Полный расход теплоносителя через реактор Gp , кг/c | 1131 |
| Средний расход теплоносителя на охлаждение твэлов Gтн, кг/c | 8.69 |

Таблица 4.2. Характеристики твэлов и ТВС.

| Характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тепловыделяющая сборка |  |
| Шаг расположение стержней s, мм |  |
| Относительный шаг решетки x = s/dтвэл |  |
| Эквивалентный диаметр ячейки в бесконечной решетки dэкв , мм |  |
| Размер вытеснителя под ключ sк , мм |  |
| Площадь поперечного сечения кассет Sк , мм2 |  |
| Размер вытесниителя под ключ sв , мм |  |
| Площадь поперечного сечения вытеснителя Sв, мм2 |  |